广西师范大学附属中学食堂（初中部）厨房设备报价单

无水工作设备+排烟系统+新风系统

| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 金额（元） | 型号/规格参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 无水工作 |  |  |  |  |
|  | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 四层无水存放架 |  | 3台 |  | 规格：1500×500×1550mm 1、层板采用304#1.2mm不锈钢材料制作；2、立柱采用φ38×1.0mm不锈钢圆管； 3、配不锈钢可调子弹脚。 |
| 2 | 四层平板存放架 |  | 4台 |  | 规格：1200×500×1550mm1、层板采用304#1.2mm不锈钢材料制作； 2、立柱采用φ38×1.0mm不锈钢圆管；3、配不锈钢可调子弹脚。 |
| 3 | 无水工作台 |  | 1台 |  | 规格：1800×1500×800mm 1、台面板采用304#1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；2、层板采用304#1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；3、面板下垫15mm防潮防霉夹板；4、台脚采用304#Φ48×1.0mm不锈钢管及可调子弹脚 |
| 4 | 无水工作台 |  | 1台 |  | 规格：1800×800×800mm 1、台面板采用304#1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；2、层板采用304#1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；3、面板下垫15mm防潮防霉夹板；4、台脚采用304#Φ48×1.0mm不锈钢管及可调子弹脚 |
| 5 | 无水工作台 |  | 1台 |  | 规格：1500×800×800mm 1、台面板采用304#1.2mm不锈钢磨砂贴塑板；2、层板采用304#1.0mm不锈钢磨砂贴塑板；3、面板下垫15mm防潮防霉夹板；4、台脚采用304#Φ48×1.0mm不锈钢管及可调子弹脚 |
| 6 | 砧板刀具消毒柜 |  | 2台 |  | 规格：1000×600×800+320mm 1、台面板采用304#1.2mm不锈钢磨砂贴塑板制作；2、功率220V/200W；3、消毒方式: 紫外线； |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| （二） | 排烟系统 |  |  |  |  |
|  | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 烟罩 |  | 4.8米 |  | 规格：L×1200×550 mm 壳体采用优质304#& 1.2mm不锈钢板制作。 |
| 2 | 烟罩 |  | 1.5米 |  | 规格：L×1200×300 mm 壳体采用优质304#& 1.2mm不锈钢板制作。 |
| 3 | 烟罩 |  | 1米 |  | 规格：L×1200×550 mm 壳体采用优质304#& 1.2mm不锈钢板制作。 |
| 4 | 不锈钢油网 |  | 4.8米 |  | 规格：610×610×50mm 壳体采用优质304#& 0.8mm 不锈钢板制作。 |
| 5 | 镀锌集烟管道 |  | 4.8米 |  | 规格：500×500采用国标1.0㎜厚度镀锌板制作 |
| 6 | 镀锌排烟管道 |  | 25米 |  | 规格：500×500采用国标1.0㎜厚度镀锌板制作 |
| 7 | 不锈钢排烟弯头 |  | 5台 |  | 规格：500×500采用国标1.0㎜厚度镀锌板制作 |
| 8 | 排烟风机 |  | 1台 |  | 额定电压：220V 功率：1.5W |
| 9 | 排烟风机 |  | 1个 |  | 额定电压：220V 功率：550W |
| 11 | 接油盆 |  | 1个 |  | 配风机净化器尺寸 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| （三） | 新风系统 |  |  |  |  |
|  | 设备 |  |  |  |  |
| 1 | 新风管道 |  | 55米 |  | 规格：400×300 mm采用国标1.0㎜厚度不锈钢制作 |
| 2 | 不锈钢新风弯头 |  | 3个 |  | 规格：400×300 mm采用国标1.0㎜厚度不锈钢制作 |
| 3 | 不锈钢新风变径 |  | 2个 |  | 规格：400×300 mm采用国标1.0㎜厚度不锈钢制作 |
| 4 | 新风机 |  | 2台 |  | 额定电压：220V 功率：1.1KW |
| 5 | 风机吊架 |  | 2台 |  |  |
| 6 | 新风口 |  | 35个 |  |  |
| 7 | 百叶窗 |  | 2个 |  | 配新风机尺寸 |
| 小计 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：以上设备安装免费，同时承诺对旧设备进行免费拆除。